Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2026 № 353

Об утверждении Порядка обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа Воротынский Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Нижегородской области от 05.02.2026 № 35 «О порядке обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области» и в целях предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа Воротынский Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

3. Создать, и утвердить  прилагаемый состав межведомственной комиссии по определению и  проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                            А.А. Савельев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 18.05.2026 № 353 |
| --- | --- |

Порядок

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах

муниципального округа Воротынский Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации

1. Общие положения:

1.1. Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа Воротынский Нижегородской области в части обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники на прилегающей территории к жилым домам и иным зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожара либо ликвидации иной чрезвычайной ситуации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Порядок определяет общие требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям, строениям и жилым домам на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории округа.

2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям:

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включить тротуар, примыкающий к подъезду.

2.3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.4. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.5. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.6. Планировочное решение жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

2.7. К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым домам:

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - со всех сторон – к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений, органов управления учреждений.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения:

4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12х12 метров.

4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ:

5.1. При  выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией муниципального округа Воротынский Нижегородской области выполнение данных работ.

5.2. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

_________________

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 18.05.2026 № 353 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области

(далее – Положение)

1. Общие положения:

1.1. Положение о межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения (далее – Межведомственная комиссия) разработано в целях повышения уровня противопожарной защиты жилых домов и зданий общественного назначения, а также предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах.

2. Деятельность комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения:

2.1. Межведомственная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, правительства Нижегородской области, а также настоящим Положением.

3. Задачи комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения:

3.1. Основной задачей Межведомственной комиссии является определение объекта защиты места (площадки) для установки пожарной и специальной техники.

4. Функции комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения:

4.1. Межведомственная комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:

1) осуществляет комиссионные проверки содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения;

2) осуществляет мероприятия по выявлению автотранспорта и иных объектов (металлических гаражей), размещенных с нарушением нормативных правовых актов, препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

3) осуществляет мероприятия (в пределах своей компетенции) по выявлению владельцев транспортных средств, допустивших стоянку автомобилей в местах, оборудованных для стоянки пожарной и специальной техники;

4) освещает проводимые мероприятия и возникающие проблемные вопросы в средствах массовой информации, на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области, в официальных сообществах администрации муниципального округа Воротынский и в социальных сетях.

5. Комиссионные проверки по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения:

5.1. По результатам комиссионных проверок, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания проверки, составляет акт комплексной проверки межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

6. Сроки предоставления, рассмотрения результатов проведения проверок по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения

6.1. Ежегодно до 15 декабря рассмотрение результатов комплексных проверок выносится на обсуждение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области. АКТ комплексной проверки межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области №___ «___»_________20__г. Межведомственная комиссия в составе: _______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) _______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) _______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) _______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) _______________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) провела комплексную проверку содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Выявленные нарушения, нарушений не выявлено (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________________ Предложения и сроки по установлению нарушений ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Председатель межведомственной комиссии___________________________ Члены межведомственной комиссии:_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 18.05.2026 № 353 |
| --- | --- |

СОСТАВ

межведомственной комиссии по определению и проверке содержания в исправном состоянии площадок для установки пожарной и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области

| Председатель межведомственной комиссии: |  |
| --- | --- |
| Егоров Андрей Владимирович | Заместитель главы администрации - начальник отдела по строительству архитектуре и ЖКХ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |
| Заместитель председателя межведомственной комиссии: |  |
| Игумнов Дмитрий Николаевич | Заместитель главы администрации - начальник управления развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |
| Ответственный секретарь межведомственной комиссии: |  |
| Максимова Мария Васильевна | Главный специалист сектора ГО и ЧС администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области |
| Члены комиссии: |  |
| Семенов Дмитрий Ильич | Начальник 132-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) |
| Сергеев Валерий Александрович | Начальник ОНД и ПР по муниципальному округу Воротынский ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) |
| Фалин Сергей Иванович | Начальник отделения ГИБДД МО МВД «Воротынский» (по согласованию) |
| Сидоров Алексей Игоревич | Директор ООО «УК «ДомКом Воротынский район» (по согласованию) |
| Кузитенко Александр Викторович | Директор ООО «Фортком» (по согласованию). _______________ |